# APÊNDICES (14,N)

### APÊNDICE A - QUANTIFICAÇÃO DO FITOPLANCTON (14, N)

Segundo Altafin et al. (1995), a diversidade de espécies de algas no lago Paranoá é considerada baixa e predomina, de forma significativa, uma cianofícea filamentosa classificada como Cylindrospermopsi raciborskii, que é responsável por 99% da biomassa algal. A predominância dessa espécie tem sido continuamente confirmada no programa de monitoramento liminológico do lago realizado pela CAESB.

As coletas foram realizadas em frascos opacos de 100 ml, onde após a coleta de amostra eram adicionados 0,3 ml da solução de lugol acético, envolvidos por papel laminado para evitar a penetração de luz e conservados a baixa temperatura. Ao chegar ao laboratório, as amostras são homogeneizadas para que uma sub-amostra seja retirada para a realização da análise.

No caso da existência de uma população muito densa de algas (10 ou mais indivíduos por campo), é aconselhável o uso de câmaras de sedimentação do plâncton com um volume de 0,13 ml, denominada Palmer-Maloney. As câmaras de sedimentação com volume de 1 ml, como as de Utermöhl, podem ser uma boa opção para as populações de menor densidade.

O tempo de sedimentação do filtoplâncton varia conforme o volume das câmaras; para as câmaras de 0,13 e 1 ml. O tempo de sedimentação é de 15 e 60 minutos, respectivamente. Após a sedimentação em câmaras, as sub-amostras podem ser quantificadas totalmente ou uma fração desta. Quando se conta uma fração, pode-se fazê-lo aleatoriamente (10 campos escolhidos ao acaso) ou sistematicamente (diagonal).

A quantificação das algas Cylidrospermopsis raciborskii nas amostras AB e PFD foram realizadas aleatoriamente, enquanto que para os pré-filtros e filtros lentos, a contagem foi sistemática.

A alga Cylidrospermopsis raciborskii é quantificada pela soma do comprimento de seus filamentos, através da contagem dos quadrados, existentes em um retículo (micrômetro ocular) do microscópio, e corresponde a cada filamento.

A partir da contagem em triplicada .....................................